、

ICS

CCS

盐城市地方标准

DB3209

DB3209/T XXXX—2024

- 节水型景区评价规范

- Specification for construction of water-saving tourist attraction

- （征求意见稿）

2024-XX-XX实施

2024-XX-XX发布

盐城市市场监督管理局  发布

目  次

目  次	I

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 管理要求	2

6 技术要求	2

7 评价方法	3

附录A	4

节水型景区评价标准	4

附录B	8

节水型景区主要定量指标计算方法	8

前  言

本文件按GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由盐城市水利局提出并起草。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

节水型景区评价规范

# 1 范围

本文件规定了节水型景区基本要求、评价指标及评价方法。

本文件适用于盐城市域内具备质量等级的旅游景区开展节水型景区评价工作。国家级、省级水利风景区的节水型景区评价工作可参照本文件执行。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文本必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 18870 节水型产品通用技术条件

GB/T 21534 节约用水术语

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 50363 节水灌溉工程技术标准

GB/T17775-2003 旅游景区质量等级的划分与评定

GB/T7119-2006 节水型企业评价导则

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 18916 （所有部分）取水定额

GB/T 31436 节水型卫生洁具

CJ/T 164 节水型生活用水器具

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

旅游景区 tourist attraction

旅游景区是以旅游及其相关活动为主要功能或主要功能之一的空间或地域。本标准中旅游景区是指具有参观游览、休闲度假、康乐健身等功能，具备相应旅游服务设施并提供相应旅游服务的独立管理区。该管理区应有统一的经营管理机构和明确的地域范围。包括风景区、文博院馆、寺庙观堂、旅游度假区、自然保护区、主题公园、森林公园、地质公园、游乐园、动物园、植物园及工业、经贸、科教、军事、体育、文化艺术等各类旅游景区。

3.2

节水型景区 water saving tourist attraction

采用先进适用的管理措施、节水技术和方式，使景区节水水平达到本规范要求的景区。

# 4 基本要求

4.1景区组织机构健全，管理职责明确，有明确的管理范围，有节水管理机构和专（兼）职节水管理人员，明确岗位职责分工。

4.2景区内无非法取水及自备水源取水户超许可取水情况存在。

4.3景区内无国家明令淘汰的用水设备和器具。

4.4景区内经营服务业和生产废水、生活污水集中处理且达标排放。

4.5近三年内景区未发生公共安全事件、涉水违法事件、生态环境督察交办事件及其他不适宜评定为节水型景区的情形。

# 5 管理要求

5.1 组织管理

5.1.1【规划保障】景区应制定节水规划或节水工作方案或将节水工作纳入风景区总体发展规划中。

5.1.2【机构职责】景区应明确节水管理部门和责任人；应加强景区节水监督管理、指导节水管理工作，并配合主管部门进行监督检查。

5.1.3【制度建设】景区管理单位应建立计划用水管理、用水计量、巡回检查、供水设备定期维修、节水目标考核、用水统计等节水管理制度并落实。

5.1.4【投入机制】景区应建立节水投入资金保障制度，近三年每年均有节水保障资金投入。

5.2 用水管理

5.2.1【计划用水】景区及其内部应纳入计划用水管理的用水单位全部纳入计划管理，计划用水户规范执行计划用水管理相关要求、依法履行超计划累进加价。

5.2.2【用水统计】景区及其内部列入计划用水管理的用水户应具备完整规范的用水原始记录和统计台账，定期开展用水统计分析工作。

5.2.3【供排水管网】景区应有健全的总体布置图，用水设施分布图、供水管网图、排水管网图等。

5.2.4【节水“三同时”】景区内新（改、扩）建建设项目需要取用水的，应当制定节水措施方案，配套建设节水设施，落实节水“三同时”管理要求。

5.3 节水宣传

5.3.1【节水宣传】景区及其内部用户应积极开展节水宣传。

（1）景区制定年度节水宣传工作计划，并按计划在“世界水日”“中国水周”“全国城市节水宣传周”等重要活动期间开展节水宣传活动，宣传内容丰富、凸显地方特色；

（2）景区内办公区、卫生间、经营服务点、交通站点、景点等公共场所节水宣传牌、宣传栏、电子显示屏等布设到位，能够向公众演示水资源和节水科普知识；

（3）景区内用水场所、用水设施器具旁节水宣传标志或标语张贴齐全；

（4）景区建立节水宣传志愿者网络组织，经常性开展志愿节水宣传活动。

5.3.2【教育培训】景区每年组织管理人员、导游、经营服务等相关从业人员参加节水讲座、培训、观摩等节水教育活动。

5.3.3【节水意识】定期通过电话、问卷、网络等方式对景区内游客、导游、经营服务等人员进行节水意识调查，90%以上调查对象应具有明显节水意识。

# 6 技术要求

6.1 节水指标

6.1.1【用水定额】景区及其内部办公楼、绿化、宾馆、洗浴、餐饮等用水单元的用水定额均应满足国家、省、市最新规定的用水定额标准。

6.1.2【用水计量】景区供水范围应建立完整的分户用水计量系统；景区及其内部用水户的用水计量率应达100%；景区内一级计量设施，应按照JJG 162等计量检定规程要求开展计量设施检定。

6.1.3【用水器具】景区内的卫生器具、水嘴、淋浴器等生活用水器具应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应符合CJ/T 164和《中华人民共和国实施水效标识的产品目录》等有关规定。生活用水器具应选用用水效率为2级及以上等级的器具。

6.1.4【管网漏损】景区内公共供水管网漏损率应小于等于8%。

6.1.5【高效节水灌溉】景区内公共区域绿化灌溉应采用喷灌、滴灌、微灌等高效节水灌溉方式，节水灌溉面积宜达到50%。

6.1.6【水平衡测试】景区内年用水量达到当地计划用水管理规模的经营服务单位应定期开展水平衡测试，满足《江苏省水平衡测试管理办法》和《水平衡测试通则（GBT 12452-2022）》先关要求。

6.1.7【节水型载体建设】景区管理机构应建成节水型单位；景区内服务型单位节水型载体占比宜大于等于50%。

6.2 鼓励性指标

6.2.1【节水激励机制】景区对节水项目建设、节水科技创新、节水技术推广应用、节水产业发展等出台补贴或其他激励政策。

6.2.2【信息系统应用】景区建设节水监控平台、应用节水管理信息系统，实施用水精细化管理。

6.2.3【教育基地】景区宜结合当地旅游特色，建设节水（水情）教育基地、节水主题乐园等特色节水宣传教育场所，并面向社会公众开展水情教育，具有显著科普教育功能和示范引领作用。

6.2.4【非常规水源利用】景区内应强化开源节流，优化用水结构，加强非常规水源在防火消防、绿化灌溉、道路清扫、建筑施工及生态景观等方面的利用水平。

# 7 评价方法

7.1 节水型景区评价指标包括基本条件，管理要求、节水指标等2项基本指标和1项鼓励性指标。满分105分，其中基本条件不赋分，基本指标100分，鼓励性指标5分。节水型景区应满足全部基本条件，详见附录表A.1，评价指标体系参见附录表A.2，主要定量指标的计算方法参见附录B。如遇缺项，则该项不得分，评价总分按照公式进行折算，折算公式为：评价总分=（实际总得分-加分项得分）×100/（100-缺项对应分值）+加分项得分。加分项不计入缺项。

7.2 除《评价标准》特别说明外，均以上一自然年的资料和数据进行评价计算得分。

7.3 节水型景区评价程序参见附录C。

7.4 考评得分在85分以上（含85分），经公示无异议的，经市级水行政主管部门和市级文广旅局行政部门批准认定为市级节水型景区。

7.5 节水型景区的有效期为5年，有效期满前半年，应由景区向市级水行政主管部门提出复审申请，对照评价标准提交自评材料。经复审合格的，保留市级节水型景区称号；复审不合格的，撤销市级节水型景区称号。

附录A

（规范性附录）

节水型景区评价标准

表A.1节水型景区评价基本条件

| 序号 | 评价内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 景区组织机构健全，管理职责明确，有明确的管理范围，有节水管理机构和专（兼）职节水管理人员，明确岗位职责分工。 |  |
| 2 | 景区内无非法取水及自备水源取水户超许可取水情况存在。 |  |
| 3 | 景区内无国家列入明令淘汰的用水设备和器具。 |  |
| 4 | 景区内经营服务业和生产废水、生活污水集中处理且达标排放。 |  |
| 5 | 近三年内景区未发生公共安全事件、涉水违法事件、生态环境督察交办事件及其他不适宜评定为节水型景区的情形。 |  |

表A.2节水型景区评价指标体系

表1 管理指标及评价方法（60分）

| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 评价方法 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织管理 | 规划保障 | 制定节水规划或节水工作方案或将节水工作纳入风景区总体发展规划中，得4分，视落实情况适当扣分。 | 查阅规划报告及资料 | 4 |
|  | 机构职责 | 明确节水管理部门和责任人，加强景区节水监督管理、指导节水管理工作，配合主管部门进行监督检查，得4分，视落实情况适当扣分。 | 查阅原始文件及资料 | 4 |
|  | 制度建设 | 建立计划用水管理、用水计量、巡回检查、供水设备定期维修、节水目标考核、用水统计等节水管理制度，得6分，每少一项扣1分，扣完为止。 | 查阅原始文件及资料 | 6 |
|  | 投入机制 | 建立节水投入资金保障制度，得2分；近三年每年均有节水保障资金投入，得2分。视落实情况适当扣分。 | 查阅原始文件、资金投入 | 4 |
| 用水管理 | 计划用水 | 景区及其内部应纳入计划用水管理的用水单位全部纳入计划管理，得2分，每发现一例应纳入计划用水管理而未纳入的扣1分，扣完为止。 纳入计划用水管理的景区及其内部用水户严格履行超计划累进加价，得2分，每发现一例未履行超计划累进加价的，扣1分，扣完为止。 | 查阅原始文件及资料 | 4 |
|  | 用水统计 | 景区及其内部列入计划用水管理的用水户用水统计台账完整规范，并定期开展用水统计分析工作，得4分，视落实情况适当扣分。 | 查阅原始文件及资料 | 4 |
|  | 供排水管网 | 景区总体布置图、用水设施分布图、供水管网图、排水管网图完备，得2分，每少一项扣1分，扣完为止。 | 查阅原始资料、现场核查 | 2 |
|  | 节水“三同时” | 景区内新建、改建、扩建项目落实节水“三同时”制度，得4分，发现一例未落实扣1分，扣完为止。 | 查阅制度文件及资料 | 4 |
| 节水宣传 | 节水宣传 | 景区制定年度节水宣传工作计划，并按计划在“世界水日”“中国水周”“全国城市节水宣传周”等重要活动期间开展节水宣传活动，宣传内容丰富、凸显地方特色，得6分，视落实情况适当扣分。 景区内办公区、卫生间、经营服务点、交通站点、景点等公共场所节水宣传牌、宣传栏、电子显示屏等布设到位，向公众演示水资源和节水科普知识，得4分，视落实情况适当扣分。 景区内用水场所、用水设施器具旁节水宣传标志或标语张贴齐全，得4分，视落实情况适当扣分。 景区建立节水宣传志愿者网络组织，经常性开展志愿节水宣传活动，得2分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关资料、现场抽查核实 | 16 |
|  | 教育培训 | 景区每年组织管理人员、导游、经营服务等相关从业人员参加节水讲座、培训、观摩等节水教育活动，得6分，视活动开展情况适当扣分。 | 查阅相关资料 | 6 |
|  | 节水意识 | 定期通过电话、问卷、网络等方式对景区内游客、导游、经营服务等人员进行节水意识调查，90%以上调查对象应具有明显节水意识，得6分，每低5%扣1分，扣完为止。 | 查阅相关资料、现场抽查核实 | 6 |

表2 技术指标及评价方法（40分）

| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 评价方法 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 | 用水定额 | 景区用水定额优于等于先进值0.3m3/(m2·a)，得6分；未达到通用值0.7m3/(m2·a)，不得分；介于先进值和通用值，按比例赋分。 景区办公楼用水定额优于等于先进值15m3/(人·a)，得4分；未达到通用值38m3/(人·a)，不得分；介于先进值和通用值，按比例赋分。 景区内绿化、宾馆、洗浴、餐饮用水定额均低于省最新规定的用水定额标准，得4分，发现一项不满足扣1分，扣完为止。 | 查阅相关资料、现场抽查核实 | 14 |
|  | 用水计量 | 景区供水范围建立完整的分户用水计量系统，得3分，每低5%，扣1分，扣完为止。 景区及其内部用水户的用水计量率达100%，得3分，每低2%，扣1分，扣完为止。 景区内一级计量设施按照规定开展计量设施检定，得2分，发现一例不满足的，本项不得分。 | 查阅相关资料、现场抽查核实 | 8 |
|  | 用水器具 | 景区内的卫生器具、水嘴、淋浴器等生活用水器具全部采用节水型器具，得3分，发现一例未使用，扣1分，扣完为止。 生活用水器具用水效率均为2级及以上等级的，得2分，发现一例不满足，扣1分，扣完为止。 | 查阅相关资料、现场抽查核实 | 5 |
|  | 管网漏损 | 景区内供水管网漏损率≤8%，得2分，每低1%加1分，总分不超过4分，高于8%，本项不得分。 | 查阅相关资料、现场抽查核实 | 4 |
|  | 高效节水灌溉 | 景区公共区域绿化灌溉采用高效节水灌溉方式的面积应高于50%。根据下式计算得分：得分=（实际值/50%）×3，取1位小数，最高不超过3分。 | 查阅相关资料、现场抽查核实 | 3 |
|  | 水平衡测试 | 景区内年用水量达到当地计划用水管理规模的经营服务单位水平衡测试开展比例达到100%，得4分，每低1%扣1分，扣完为止。 | 查阅相关资料、现场抽查核实 | 3 |
|  | 节水型载体建设 | 景区管理机构建成节水型单位，得2分；服务型单位节水型单位建成率≥50%，得1分，每低5%扣0.5分，扣完为止。 | 查阅相关资料、现场抽查核实 | 3 |

表3 鼓励性指标及评价方法（5分）

| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 评价方法 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鼓励性指标 | 节水激励机制 | 景区对节水项目建设、节水科技创新、节水技术推广应用、节水产业发展等出台补贴或其他激励政策，得2分。 | 现场抽查核实、查阅相关资料 | 2 |
|  | 信息系统应用 | 景区建设节水监控平台、应用节水管理信息系统，实施用水精细化管理，得1分。 | 现场抽查核实、查阅相关资料 | 1 |
|  | 教育基地 | 景区节水（水情）教育基地、节水主题乐园等特色节水宣传教育场所，面向社会公众开展水情教育，得1分。 | 现场抽查核实、查阅相关资料 | 1 |
|  | 非常规水源利用 | 景区防火消防、绿化灌溉、道路清扫、建筑施工及生态景观等用水利用非常规水源，得1分。 | 现场抽查核实、查阅相关资料 | 1 |

附录B

（资料性附录）

节水型景区主要定量指标计算方法

B.1用水计量安装率

用水计量安装率=安装计量用水户数量总用水户数×100%

B.2用水计量率

用水计量率=经营服务业用水计量水量经营服务业用水总量×100%

B.3供水管网漏损率

供水管网漏损率=景区范围内供水管网漏损水量供水总量×100%

B.4水平衡测试率

水平衡测试率=具备有效期内水平衡测试的用水单位数量应开展水平衡测试的用水单位总数×100%

B.5节水型载体建成率

节水型载体建成率=县级及以上节水型载体数量景区非居民用水单位总数×100%

B.6节水型器具普及率

节水型器具普及率=景区中节水型器具数量景区用水器具总数×100%