、

ICS

CCS

盐城市地方标准

DB3209

DB3209/T XXXX—2024

- 节水型农业园区评价规范

- Specification for construction of water-saving agricultural parks

- （征求意见稿）

2024-XX-XX实施

2024-XX-XX发布

盐城市市场监督管理局  发布

目  次

目  次	I

前  言	I

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 管理要求	2

6 技术要求	2

7 评价方法	3

附录A	4

节水型农业园区评价标准	4

附录B	7

节水型农业园区主要定量指标计算方法	7

前  言

本文件按GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由盐城市水利局提出并起草。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

节水型农业园区评价规范

# 1 范围

本文件规定了节水型农业园区基本要求、用水计量设施、节水灌溉、节水绩效、节水管理要求。

本文件适用于盐城市范围内农业园区开展节水型农业园区建设和评价工作。

# 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文本必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 50363 节水灌溉工程技术标准

SL/Z 699 灌溉水利用率测定技术导则

GB/T7119-2006 节水型企业评价导则

GB/T 4754 国民经济行业分类

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 18916 （所有部分）取水定额

GB/T 21534 节约用水术语

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 28714 取水计量技术导则

GB/T 31436 节水型卫生洁具

CJ/T 164 节水型生活用水器具

# 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

农业园区 agricultural park

在一定区域范围内，由政府引导、企业运作，具备统一管理机构，融产业化、集约化、科技化、生态化于一体，实施集约化生产和企业化经营，集农业生产、科技、生态、观光等多种功能为一体的综合性农业聚集区。

3.2

节水型农业园区 water saving agricultural park

采用先进适用的管理措施、节水技术和方式，使园区节水水平达到本规范要求的农业园区。

# 4 基本要求

4.1 园区具备统一的管理机构，按照规定取水、用水、节水、排水，无相关违法行为。

4.2 园区内未使用国家明令淘汰的工艺、技术、装备和产品。

4.3 园区主导特色产业产值占园区总产值的70%以上。

4.4 园区规划、建设、管理符合国家产业政策，未发生环境、安全事故。

# 5 管理要求

5.1 节水管理

5.1.1【管理机构】园区建设主体清晰，管理机构明确；应建立健全节水管理网络、岗位责任制，且运行机制顺畅；应配备专（兼）职的节水管理人员，明确岗位职责分工并做好履职。

5.1.2【制度建设】园区应建立健全取水许可、用水计量、计划用水、巡查检修、定期抄表、节水灌溉、协调会商等管理制度并落实。

5.1.3【节水统计】园区应有健全的总体布置图、给排水渠道、工程设施、计量设施分布图，并及时做好园区内用水节水统计分析，确保数据真实、手续齐全。

5.1.4【节水宣传】园区应制定年度节水宣传工作计划，并在“世界水日”、“中国水周”、“城市节水宣传周”等重要时间节点开展节水宣传活动；园区内节水宣传牌、宣传栏、电子宣传滚动屏等布设到位；园区内用水场所、用水设施器具旁节水宣传标志或标语张贴齐全；园区宜结合农业产业及地区特色，积极向媒体、报社等投稿宣传节水做法及成效。

5.2 节水措施

5.2.1【节水“三同时”】园区内新（改、扩）建建设项目需要取用水的，应当制定节水措施方案，配套建设节水设施，落实节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等节水“三同时”管理要求

5.2.2【用水计量】农业园区应科学配备自然引水或者动力抽水等设施，按照规定要求安装用水计量设施，尚不具备计量设施安装条件的应采取“以电折水”、“以时折水”等间接计量；园区内一级计量设施应按照JJG 162等计量检定规程要求开展计量设施检定，精度符合规定要求；园区应规范建设取用水抄表记录、泵站运行记录、计量设施维护、用水设施巡检等档案。

5.2.3【减肥减药】园区应鼓励企业或个体承包户推进化肥、农药使用减量化，推广机械侧深施肥、水肥一体化技术，实现农业的可持续发展和环境保护。

5.2.4【生态排水】园区应推广实施生态排水，利用自然水体、生态河塘、种植水生植物等方式进行尾水净化排放；养殖废水排放需经过净化处理，符合国家有关要求；池塘养殖尾水应满足《池塘养殖尾水排放标准》（DB324043-2021）有关要求。

5.2.5【尾水利用】园区及园区内企业或个体承包户宜设置雨水、尾水收集设施，并对收集雨水、尾水实行合理利用，减少新水取用量、污水排放量。

# 6 技术要求

6.1 节水绩效

6.1.1【用水定额达标率】园区内生产产品用水定额应满足国家、省、市有关定额标准。主要产品用水定额达标率应达到100%。

6.2.2【（高效）节水灌溉覆盖率】园区及园区内企业或个体承包户宜加强管道输水、滴灌、膜下滴灌、中心支轴式喷灌、平移式喷灌、微喷灌、渠道防渗等（高效）节水灌溉设施建设，以喷灌、滴灌、低压管道灌溉、渠道输水灌溉等（高效）节水灌溉面积占总灌溉面积的比例宜大于等于80%。

6.2.3【泵站设置效率】园区应加强泵站建设，保障园区内供水稳定，加强泵站的日常维护，泵站设置效率宜大于等于50%。

6.2.5【节水型器具普及率】园区内的卫生器具、水嘴、淋浴器等生活用水器具应根据使用对象、设置场所、建筑标准等因素确定，且均应符合CJ/T 164和《中华人民共和国实施水效标识的产品目录》等有关规定。

6.2 鼓励性指标

6.3.1园区应积极开展节水型灌区或用水合作示范组织建设，提高农田水利设施保障程度，促进现代农业可持续发展。

6.3.2园区应结合农业产业及地区特色，建设节水（水情）教育基地、节水主题乐园等特色节水宣传场所，面向社会公众开展节水灌溉知识普及或水情教育，具有显著科普教育功能和示范引领作用。

6.3.3园区应积极开展灌溉自动化控制和信息化管理建设，实现农田自动灌溉或智能灌溉。

6.3.4园区应积极推广应用农业节水新工艺、新技术、新品种、新材料、新设备。

6.3.5园区应结合园区亮点、特色，积极开展节水灌溉技术、节水材料和设备、节水农业管理等农业节水课题研究。

# 7 评价方法

7.1 节水型农业园区评价指标包括基本条件，节水管理、节水措施、节水绩效等3项基本指标和1项鼓励性指标。满分105分，其中基本条件不赋分，基本指标100分，鼓励性指标5分。节水型农业园区应满足全部基本条件，详见附录表A.1，评价指标体系参见附录表A.2，主要定量指标的计算方法参见附录B。如遇缺项，则该项不得分，评价总分按照公式进行折算，折算公式为：评价总分=（实际总得分-加分项得分）×100/（100-缺项对应分值）+加分项得分。加分项不计入缺项。

7.2 除《评价标准》特别说明外，均以上一自然年的资料和数据进行评价计算得分。

7.3 节水型农业园区评价程序参见附录C。

7.4 考评得分在85分以上（含85分），经公示无异议的，经市级水行政主管部门和市级农业农村局行政部门批准认定为市级节水型工业园区。

7.5 节水型农业园区的有效期为5年，有效期满前半年，应由农业园区向市级水行政主管部门提出复审申请，对照评价标准提交自评材料。经复审合格的，保留市级节水型农业园区称号；复审不合格的，撤销市级节水型农业园区称号。

附录A

（规范性附录）

节水型农业园区评价标准

表A.1节水型农业园区评价基本条件

| 序号 | 评价内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 园区具备统一的管理机构，按照规定取水、用水、节水、排水，无相关违法行。 |  |
| 2 | 园区内未使用国家明令淘汰的工艺、技术、装备和产品。 |  |
| 3 | 主导特色产业产值占园区总产值的70%以上。 |  |
| 4 | 园区规划、建设、管理符合国家产业政策，未发生环境、安全事故。 |  |

表A.2节水型农业园区评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 评价标准 | 评价方法 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节水管理（30分） | 管理机构 | 园区建设主体清晰，管理机构明确，节水管理网络、岗位责任制健全，运行机制顺畅，配备专（兼）职的节水管理人员并较好履职，得6分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 6 |
|  | 制度建设 | 园区有健全的取水许可、用水计量、计划用水、巡查检修、定期抄表、节水灌溉、协调会商等管理制度，得6分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 6 |
|  | 节水统计 | 园区有健全的总体布置图、给排水渠道、工程设施、计量设施分布图，得4分，每少一项扣1分，扣完为止。 园区节水统计及时、数据真实、手续齐全，得2分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 6 |
|  | 节水宣传 | 园区制定年度节水宣传计划，并按计划开展节水宣传活动，得3分，视落实情况适当扣分。 园区内节水宣传牌、宣传栏、电子宣传滚动屏等布设到位，得3分，视落实情况适当扣分。 园区内用水场所、用水设施器具旁节水宣传标志或标语张贴齐全，得3分，视落实情况适当扣分。 园区积极向媒体、报社等投稿宣传节水做法及成效，得3分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 12 |
| 节水措施（30分） | 节水“三同时” | 园区内新建、改建、扩建项目落实节水“三同时”制度，得8分，发现一例未落实扣2分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 8 |
|  | 用水计量 | 园区内用水计量设施安装到位，尚不具备计量设施安装条件的采取“以电折水”、“以时折水”等间接计量，得4分，视落实情况适当扣分。 园区内一级计量设施按照规定开展计量设施检定，精度符合规定要求，得3分，发现一处不满足扣1分，扣完为止。 园区建设取用水抄表记录、泵站运行记录、计量设施维护、用水设施巡检等档案，得3分，根据档案建立情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 10 |
|  | 减肥减药 | 园区推进化肥、农药使用减量化，推广机械侧深施肥、水肥一体化技术，每有一项得2分，最高4分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 4 |
|  | 生态排水 | 园区利用自然水体、生态河塘、水生植物等方式实施生态排水，每有一项得2分，最高4分。 园区养殖废水排放未经过净化处理或处理结果不符合国家有关要求的，本项不得分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 4 |
|  | 尾水利用 | 园区设置雨水、尾水收集设施，对收集雨水、尾水实行合理利用，减少新水取用量、污水排放量，得4分，视落实情况适当扣分。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 4 |
| 节水绩效（40分） | 用水定额达标率（%） | 园区主要产品用水定额达标率达到100%。根据现场抽查的企业、农户超定额情况扣分，每发现1例超定额扣1分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 10 |
|  | （高效）节水灌溉面积覆盖率（%） | 园区以喷灌、滴灌、低压管道灌溉、渠道输水灌溉等（高效）节水灌溉技术控制的节水灌溉面积占总灌溉面积的比例≥80%，得10分，每低1个百分点扣1分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 10 |
|  | 泵站设置效率（%） | 园区内泵站设置效率≥50%，得10分，每低1个百分点扣1分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 10 |
|  | 节水型器具普及率（%） | 园区内节水型器具普及率达到100%，得10分，发现一例未使用，扣1分，扣完为止。 | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 10 |
| 鼓励性指标（5分）（附加分） | 园区已创成市级及以上节水型灌区或者用水合作示范组织； 园区建设节水（水情）教育基地、节水主题乐园等特色节水宣传教育场所，面向社会公众开展节水灌溉知识普及或水情教育； 园区开展灌溉自动化控制和信息化管理建设，实现农田自动灌溉或智能灌溉； 园区推广应用农业节水新工艺、新技术、新品种、新材料、新设备； 园区开展农业节水课题研究并取得初步成果或者获奖。 每满足以上一项，加1分，最高不超过5分。 |  | 查阅相关文件资料、现场抽查核实 | 5 |
| 合计 |  |  |  | 105 |

附录B

（资料性附录）

节水型农业园区主要定量指标计算方法

B.1用水定额达标率

用水定额达标率=园区内主要产品用水定额达标的企业个数园区企业总数×100%

B.2节水灌溉工程面积覆盖率

节水灌溉工程面积覆盖率=节水灌溉面积总灌溉面积×100%

B.3泵站设置效率

泵站设置效率=泵站输出功率泵站输入功率×100%

B.4计量设施安装率

计量设施安装率=安装计量用水户数量总用水户数×100%

B.5节水型器具普及率

节水型器具普及率=园区内节水型器具数用水器具总数×100%